Maison Intelligente

Cahier des charges — User Stories & Backlog

Version 1.0 — Avril 2026

# 1. Vision du projet

Une maison intelligente ne reçoit pas d'ordres. Elle observe, comprend et déduit l'état de l'humain pour adapter son environnement et atteindre des objectifs de confort. Le système repose sur deux axes fondamentaux : l'état humain et les facteurs extérieurs.

Principe directeur : la maison ne gère pas des événements, elle atteint des objectifs de confort définis par le profil de vie de l'occupant.

# 2. GEMMA — États de la maison

Hiérarchie des états identifiés lors de la conception :

| Niveau 0 | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| MAISON | ABSENT | Veille | Attend arrivée |
|  | PRÉSENT | SOMMEIL | Endormissement / Profond / Besoin / Réveil |
|  |  | NUTRITIF | Préparation rapide / longue / Dégustation |
|  |  | ENTRETIEN | Ménage / Réparation |
|  |  | REPOS | TV / Musique / Jeu vidéo / Réception |

# 3. Inventaire des signaux

## 3.1 Capteurs disponibles

| Capteur | Signal exposé | Fiabilité | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| TV | Lecture / Veille / Éteint | Excellente | Natif HA |
| Ampli ESP32 | ON / OFF | Excellente | Retrofit ESP32 |
| Capteur Lux | Luminosité ambiante | Bonne | Seuil défini 50 lux |
| Capteurs ouverture | Fenêtre / Porte ouvertes | Bonne | Ventilation naturelle |
| iPhone Companion | Présence / Écran ON-OFF | Moyenne | Latence iOS Background Fetch |
| PC (HASS Agent) | Écran actif / Veille | Bonne | À installer |
| Météo Web | Conditions extérieures | Bonne | Compensation capteur air |

## 3.2 Actionneurs disponibles

| Actionneur | Capacité | État | Objectif de confort |
| --- | --- | --- | --- |
| Éclairage | Dimmable / Colorimétrie | Domotisé ✓ | Luminosité cible |
| Rideaux | Ouverture / Fermeture | Manuel → Futur ✓ | Luminosité / Thermique |
| Volets | Protection solaire | Manuel ✗ | Thermique / Luminosité |
| Chauffage | Température | Non domotisé ✗ | Température cible 20°C |

# 4. Objectifs de confort

| Objectif | Valeur cible | Moyen disponible | Moyen futur |
| --- | --- | --- | --- |
| Température | 20°C | Informatif seulement | Chauffage domotisé |
| Luminosité | 50 lux seuil défini | Éclairage ✓ | Rideaux motorisés |
| Qualité air | À définir | Météo web | Capteur CO2 / VMC |

# 5. User Stories — Backlog v1.0

## 5.1 Présence

| ID | En tant que... | Je veux... | Afin de... |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Humain rentrant au foyer | que la maison détecte mon arrivée via plusieurs signaux combinés | éviter de dépendre uniquement du smartphone |
| US-02 | Humain quittant le foyer | que la maison passe en mode veille progressivement | économiser l'énergie sans action manuelle |
| US-03 | Humain ayant oublié son smartphone | que la maison détecte tout de même ma présence via d'autres capteurs | ne pas perturber le confort du foyer |

## 5.2 Sommeil

| ID | En tant que... | Je veux... | Afin de... |
| --- | --- | --- | --- |
| US-04 | Humain s'endormant | que la maison détecte progressivement mon endormissement via les signaux combinés | adapter l'environnement sans geste volontaire |
| US-05 | Humain en sommeil profond | que la maison maintienne un confort thermique nocturne adapté à la saison | ne pas perturber le sommeil |
| US-06 | Humain se levant la nuit pour un besoin naturel | que la maison allume une lumière douce et guidée | ne pas être agressé par une lumière forte et faciliter le retour au sommeil |
| US-07 | Humain ayant du mal à se rendormir | que la maison reconnaisse cet état intermédiaire entre sommeil et activité | adapter l'ambiance pour favoriser le retour au sommeil |
| US-08 | Humain se réveillant | que la maison accompagne progressivement le réveil selon la saison et la météo | commencer la journée dans de bonnes conditions |

## 5.3 Nutritif

| ID | En tant que... | Je veux... | Afin de... |
| --- | --- | --- | --- |
| US-09 | Humain préparant un repas rapide | que la maison adapte l'éclairage de la cuisine | avoir une visibilité optimale sans configuration manuelle |
| US-10 | Humain en longue préparation culinaire | que la maison gère l'ambiance sur la durée | maintenir le confort pendant toute la préparation |
| US-11 | Humain en dégustation de repas | que la maison crée une ambiance lumineuse et thermique adaptée | profiter du repas dans de bonnes conditions |

## 5.4 Entretien

| ID | En tant que... | Je veux... | Afin de... |
| --- | --- | --- | --- |
| US-12 | Humain faisant le ménage | que la maison maximise la lumière naturelle et artificielle | voir correctement pour nettoyer efficacement |
| US-13 | Humain en réparation de la maison | que la maison adapte l'éclairage selon la zone de travail | avoir les conditions optimales pour travailler |

## 5.5 Repos

| ID | En tant que... | Je veux... | Afin de... |
| --- | --- | --- | --- |
| US-14 | Humain regardant la télévision | que la maison ajuste la luminosité selon l'heure et la météo | éviter les reflets et fatigue visuelle |
| US-15 | Humain écoutant de la musique | que la maison crée une ambiance lumineuse adaptée à ce moment de détente | renforcer l'expérience d'écoute |
| US-16 | Humain jouant à un jeu vidéo | que la maison adapte l'ambiance lumineuse et thermique | optimiser le confort pendant la session de jeu |
| US-17 | Humain recevant des proches | que la maison crée une ambiance conviviale et chaleureuse | favoriser l'échange et le confort de tous |

## 5.6 Facteurs extérieurs & Index

| ID | En tant que... | Je veux... | Afin de... |
| --- | --- | --- | --- |
| US-18 | Humain actif par forte chaleur estivale | que la maison ferme les protections solaires et optimise la ventilation | se protéger de la chaleur extérieure |
| US-19 | Humain actif par temps froid hivernal | que la maison compense le manque de lumière et retienne la chaleur | maintenir un confort thermique et visuel optimal |
| US-20 | Humain actif par temps gris ou pluvieux | que la maison compense la luminosité extérieure insuffisante | maintenir un niveau de lux confortable |
| US-21 | Humain dans n'importe quel état actif | que la maison consulte l'index pour adapter son comportement sans règle explicite | avoir une maison intelligente et non une maison programmée |
| US-22 | Humain changeant de maison | que mon profil de confort soit portable et réutilisable | ne pas reconfigurer entièrement le système |
| US-23 | Humain dont le mode de vie évolue | que le modèle s'adapte progressivement sans tout recasser | avoir un système vivant qui suit mon évolution |

# 6. Matrice — État humain × Facteur extérieur

Tableau croisé à compléter progressivement. Chaque cellule représente le comportement cible de la maison pour une combinaison donnée.

| État humain \ Météo | Dégagé Chaud | Dégagé Froid | Nuageux | Pluvieux | Neigeux | Nuit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endormissement | À définir | À définir | À définir | À définir | À définir | À définir |
| Sommeil profond | À définir | À définir | À définir | À définir | À définir | À définir |
| Besoin naturel | À définir | À définir | À définir | À définir | À définir | À définir |
| Réveil | À définir | À définir | À définir | À définir | À définir | À définir |
| Préparation rapide | À définir | À définir | À définir | À définir | À définir | À définir |
| Préparation longue | À définir | À définir | À définir | À définir | À définir | À définir |
| Dégustation | À définir | À définir | À définir | À définir | À définir | À définir |
| Ménage | À définir | À définir | À définir | À définir | À définir | À définir |
| Réparation | À définir | À définir | À définir | À définir | À définir | À définir |
| Télévision | À définir | À définir | À définir | À définir | À définir | À définir |
| Musique | À définir | À définir | À définir | À définir | À définir | À définir |
| Jeu vidéo | À définir | À définir | À définir | À définir | À définir | À définir |
| Réception | À définir | À définir | À définir | À définir | À définir | À définir |

# 7. Formule de scoring

State = ∑ ( signal × poids × contexte )

| Terme | Définition | Exemple | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Signal | Valeur brute du capteur | TV éteinte = 1 | 0 ou 1 / continu |
| Poids | Importance du signal | Ampli = 0.8 | Défini par fiabilité |
| Contexte | Modificateur situationnel | 23h = ×1.2 pour sommeil | Heure / Saison / Historique |
| Seuil | Déclenchement action | > 0.8 = action auto | À calibrer par état |

# 8. Backlog futur

Éléments identifiés à traiter dans les prochaines itérations :

| Priorité | Élément | Dépendance |
| --- | --- | --- |
| 1 | Installer HASS Agent sur PC portable | Windows requis |
| 2 | Domotiser les rideaux | Budget |
| 3 | Domotiser le chauffage | Budget / infrastructure |
| 4 | Implémenter le moteur de scoring AppDaemon | Index finalisé |
| 5 | Compléter la matrice état × météo | Réflexion en cours |
| 6 | Ajouter capteur CO2 / qualité air | Budget |

Document vivant — À enrichir à chaque itération